E1/10BaseT 转换器

- 概述：

NE-2048B E1/10BaseT是一个高性能、自学式远程以太网桥。是以超大规模专用集成电路为核心构成的以太数据通过E1传输网而实现的用户数据接入设备,使以太数据能在1个E1中传输，可以非常方便的利用公众网中现有丰富的E1资源快速组建宽带以太数据网。它体积小、成本低，对于需廉价的桥接应用场合非常理想。它也可作为一个局域网延伸器。

主要特点：

- 支持自动协商机制，10M/100M自适应。

- 支持802.1q  VLAN帧及超长帧的透明传输；

- 水平交叉网线自适应的10/100M以太网接口

- 提供管理功能，可以接受局端管理、控制功能，具有完整的告警及状态指示；

- 适应多种电源环境：-48VDC或220VAC

二、前面板：

NE-2048B	E1/10BaseT

PWR

LOS

AIS

LINK

10(100)M

LTX

LRX

指示灯说明：

| PWR | 绿 | 电源指示 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LOS | 红 | E1信号指示 | 亮 | 无信号 |
| AIS | 红 | 全“1”指示信号亮 | 亮 | 与对端E1信号不对应,或中间传输不通 |
| LINK | 绿 | 与HUB连接指示 | 亮 | 正常 |
| 10(100)M | 绿 | 10M口,100M口指示 | 亮 | 对接口为100M口否则10M口 |
| LTX | 黄 | 局域网发数据指示 | 闪烁 | 正在发数据 |
| LRX | 黄 | 局域网收数据指示 | 闪烁 | 正在收数据 |

- 后面板：

POWER

10（100）M

1

2

3

4

输入

输出

120

如电源输入为-48V时，接线如上图所示；

POWER ：  220V、-48V电源输入

输出    ：  E1- 75      不平衡输出

输入    ：  E1- 75      不平衡输入

120    ：  E1 120      平衡输入、出

平衡输入和输出,  由后面板功能开关设定

120   RJ-45 插脚说明：

| 管脚标号 | 功能定义 | 信号方向 |
| --- | --- | --- |
| 1 | TX+（发送数据正 ） | 输出 |
| 2 | TX- （发送数据负） | 输出 |
| 3 | NC（空） |  |
| 4 | RX+（接收数据正） | 输入 |
| 5 | RX-（接收数据负） | 输入 |
| 6 | NC（空）） |  |
| 7 | NC（空） |  |
| 8 | NC（空） |  |

功能开关说明（选择E1接口阻抗是75或120）：

| 拨码开关位数 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 75 | OFF | OFF | ON | ON |
| 120 | ON | ON | OFF | OFF |

E1接口：

2048Kb/S数字接口物理电气特性符合ITU-T G.703建议。

接口码型： HDB3，线路传输协议：HDLC

接口阻抗： 平衡口 （RJ45）120，不平衡口（BNC）75

拨码开关选择

主时钟：   2048Kbps50ppm

频率跟踪： 100ppm

10（100）BaseT接口：  与  IEEE 802.3   以太网完全兼容 。

五  、典型应用：

六、工作环境：

环境温度：   0C~ 40C

相对湿度：   ≤90%（35C）

七、 外型尺寸：

210X140 X38（mm）

- 装箱清单：

220V  电源线一根；

BNC  75电缆线插头二个；

说明一份。