V.35/10(100)BaseT 转换器

- 概述

NE-2048D  V.35/10(100)BaseT是一个高性能、自学式远程以太网桥。它体积小、成本低，对于需廉价的桥接应用场合非常理想。它也可作为一个局域网延伸器。

二、前面板

NE-2048D	V.35/10(100)BaseT  Converter

PWR

WTX

WRX

LINK

BT

LTX

LRX

指示灯说明：

| WTX | 黄 | 广域网发数据指示 | 闪烁 | 正在发数据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| WRX | 黄 | 广域网收数据指示 | 闪烁 | 正在收数据 |
| LTX | 黄 | 局域网发数据指示 | 闪烁 | 正在发数据 |
| LRX | 黄 | 局域网收数据指示 | 闪烁 | 正在收数据 |
| BT | 绿 | 10M/100M指示 | 亮 | 以太口为100M |

- 后面板

POWER

10(100)BaseT

功能选择

V.35

POWER ：220V电源输入  或-48V电源输入（见下图）。

如电源输入为-48V时，接线如上图所示

10(100)BaseT： RJ-45 接HUB

V．35 ：同步高速串口，DTE工作方式

V．35  插针定义：

| 管脚标号 | 功能描述 | I/O |
| --- | --- | --- |
| 1 | GND |  |
| 2 | TDA | O |
| 3 | RDA | I |
| 4 | RTS | O |
| 7 | GND |  |
| 9 | RCB | I |
| 11 | XTCB | O |
| 12 | TCB | I |
| 14 | TDB | O |
| 15 | TCA | I |
| 16 | RDB | I |
| 17 | RCA | I |
| 20 | DTR | O |
| 24 | XTCA | O |
| 其余 | NC |  |

DIP拨码开关说明：

第3、4位:  V35数据时钟相位选择,网桥不通或丢包率较高时，或ON 或OFF 调整第3、4位。

三、技术参数

V35  接口，为DTE口，采用来自DCE设备的时钟，速率自适应

10(100)BaseT接口：  与IEEE 802.3/以太网V.2完全兼容

网桥参数： 支持自动协商机制，10M/100M自适应。

支持802.1q  VLAN帧及超长帧的透明传输

水平交叉网线自适应的10/100M以太网接口

四、典型应用

五、工作环境

环境温度：   0C~ 40C

相对湿度：   ≤90%（35C）

六、外型尺寸

210X140 X38（mm）

七、装箱清单

220V  电源线一根；

DB25/M34转换电缆线插头一条（V24接口时为DB25接口直通电缆）；

RJ-45 插头一个；

说明一份。