PCM8 综合业务接入设备

用

户

手

册

目录

一、 产品简介  ……………………………………………………………3

二、 主要特征………………………………………………………………3

2.1  成帧E1接口	…………………………………………………………………………3

2.2  10/100Base-T接口	……………………………………………………………………3

2.3  V.35/接口	………………………………………………………………………………3

2.4  局端电话接口卡：FXO	………………………………………………………………3

2.5  用户端电话接口卡：FXS	…………………………………………………………3

2.6  V.24/RS485数据接口卡：V.24/RS485	…………………………………………4

2.7 其它接口卡	………………………………………………………………………………4

三、 主要技术指标……………………………………………………….. 5

3.1光接口	…………………………………………………………………………………4

3.2 2M接口规范：	………………………………………………………………………4

3.3  FXO、FXS接口规范：	………………………………………………………………4

3.4 V.24/RS485接口规范	…………………………………………………………………4

3.5 V.35接口规范	……………………………………………………………………………5

3.6 以太网接口规范	………………………………………………………………………5

3.7 物理指标	…………………………………………………………………………………5

3.8 供电方式	…………………………………………………………………………………5

3.9环境要求	…………………………………………………………………………………5

四、 设备说明	…………………………………………………………. 5

五、 典型应用及安装……………………………………………………. 7

六、 用户接口线定义……………………………………………………	7

一、 产品简介

PCM8综合业务接入设备是在E1传输通道或光纤传输通道上传输N*64K数据业务（V35或以太网数据）的同时可传输8路64K话音、2路RS232数据业务的复用传输设备。

PCM8采用独立式结构，通过将10/100Base-T以太网、话路、V.35、V.24等复用在一个进E1传输，适合于通过光纤、微波、DDN专网等信道将接口的工作距离进行延伸。

二、主要特征

## 2.1  成帧E1接口

成帧E1接口符合ITU-T G.703 G.704和G.823标准

75Ω BNC接口

具有多种告警灯指示，方便故障定位

AC 220V  、DC－48V供电方式

## 2.2  10/100Base-T接口

符合IEEE 802.3标准，采用RJ-45接口

10/100M自适应，

交叉/直通网线自适应，

全/半双工工作模式自适应。

## 2.3   V.35/RS422/RS485接口

N*64K带宽可调 N=1~30；

V.35/RS422/RS485卡工作于DCE方式。

V.35 V.35/RS422/RS485接口收发时钟可以选择正相、反相，方便与不同的路由器接口。

## 2.4   局端电话接口卡：FXO

FXO接口卡主要完成：用户话音信号与主板信号的相互转换；

用户线状态信号与数字信令之间的相互转换；

FXO卡主要用于连接自动用户电话交换机、共电电话交换机等的接口。

## 2.5  用户端电话接口卡：FXS

FXS接口卡主要完成：向电话用户馈电；过压和过流保护；被叫时向用户送铃流；监视用户摘挂机状态；

FXS可以用于自动电话、共电电话、计费电话等远端电话接口。

本卡支持来号显示功能。

## 2.6  V.24/RS232/RS485数据接口卡：

异步工作方式下，异步传输速率为19200bps以下，为传输速率自适应方式。

2.7 其它接口卡

PCM8可以根据需要，将电话卡的位置改换成RS232接口卡等。

# 主要技术指标

# 3.1光接口

光纤速率：4096Mb/s±50ppm

波长：1310nm

出光功率：-2～-11dBm

接收灵敏度：优于-36dBm

接收动态范围：34dB

接口形式：FC或SC（可选）默认为FC接口

## 3.2 2M接口规范：

全面符合ITU-T  G.703建议标准

码  型：			   HDB3

码速率：			   2048kbit/s±50ppm

阻  抗：			   75Ω(非平衡接口)

帧结构：	     	   PCM30/31

信  令：				随路信令

## 3.3  FXO、FXS接口规范：

阻  抗：			    三元复式阻抗200Ω+560Ω//0.1μF

音频范围：		        300Hz―3400Hz

压缩率：			    ITU G.711中A律

## 3.4 V.24/RS485接口规范

1、V.24接口规范

传输速率：异步≤19200bps

同步≤256 Kbps

电气特点：符合CCITT V.28协议

2、RS485接口规范

传输速率：1Mbps

电气特点：符合RS485协议

## 3.5  V.35接口规范

传输速率：N×64Kbps（N=1~30）

电气特点：符合ITU-T V.35建议

终端接口：符合ISO2593规定

## 3.6 以太网接口规范

以太网接口速率：

10/100Base-T 10M/100M自适应，

全双工/半双工自适应，

交叉线/直通线自适应

以太网接口兼容IEEE 802.3协议

广域网传输速率：N×64Kbps（N≤1~30）

3.7 物理指标

长×高×宽（深度）：483mm×44mm×160mm

净重：2Kg

3.8 供电方式

电源模式：48V DC 或   220V  AC　50Hz (可选)

功耗：15W

3.9环境要求

温度：0℃～50℃

湿度：90%(35℃)无凝结

# 四、设备说明

4.1 设备前面板说明：

PWR  TD  L1   L3  L5  L7  NOP  AIS  RA

PCM8 综合业务接入设备

LINK  RD  L2  L4   L6  L8  LOS  LOF  MFRA

功能选择  话路配置

1) 指示灯说明

| 指示灯 | 颜色 | 意义 | 正常工作状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| PWR | 绿色 | 电源指示 | 亮 |
| LINK | 绿色 | 10/100M网口连接指示 | 亮 |
| TXD | 黄色 | 网口或数据口发送数据状态指示 | 闪亮 |
| RXD | 黄色 | 网口或数据口接收数据状态指示 | 闪亮 |
| L1~L8 | 绿色 | 电话占用状态指示 | 有电话占用时亮 |
| NOP | 红色 | 光口工作状态指示灯 | 无光时灯亮 |
| LOS | 红色 | E1信号消失告警指示灯 | 告警时：亮 正常： 灭 |
| AIS | 红色 | E1信号AIS告警指示灯 | 告警时：亮 正常： 灭 |
| LOF | 红色 | E1帧或复帧失步告警指示灯 | 告警时：亮 正常： 灭 |
| RA | 红色 | 对告 | 对端E1接收信号告警 |
| MFRA | 红色 | 复帧远端对告 | 对端复帧失步告警 |

2) 设备前面板拨码开关说明：

拨码开关分功能开关和话路配置开关

功能开关的第1，2位开关，用于E1口时钟设置，说明见表格

|  | 第 1 位 | 第 2 位 |
| --- | --- | --- |
| 主时钟 | ON | OFF |
| 从时钟 | OFF | ON |

功能开关的第3，4 位用于RS232串口1和串口2的使能，为ON 串口使能，为OFF串口禁止。串口1，2 分别固定占用第30，31时隙。当串口禁止时，相应时隙被禁止。其相应时隙资源用于V35或以太网数据的传输。

功能开关的第7，8 位用于设置V35接口的收发时钟相位，当设备配置V35接口板用于与路由器接口时，调整第7，8 位或ON 或OFF 共四种组合方式。通过查看路由器的丢包率，找到一种与路由器时钟相位最佳匹配状态。

功能开关的第5，6 位，当前未用。

话路配置开关说明：

话路配置开关第1，2，3，4，5 为话路配置起始时隙。按二进制代码组合方式，表示时隙1~31。从高位到低位按拨码开关从左到右排列。例： 00001表示第1时隙， 01111 表示第15时隙，11111 表示第31时隙。时隙30 和31分别固定为两路RS232使用，不使用时，分给数据通道使用，电话不能占用到这两个时隙。所以，电话占用时隙最大到第29时隙。此外，第0 时隙用于E1帧头，第16时隙用于随路信令传输，所以这两个时隙也不能为话路所占用，当你所设置话路时隙包含这两个时隙时，系统将自动跨越这两个时隙。所以 00000也表示 第1 时隙，如配置话路时隙从16时隙开始，则时隙开始从第17时隙开始。如配置4路电话且起始时隙为第15时隙，则实际话路占用时隙为15，17，18，19。

话路配置开关第6，7，8按二进制代码组合，表示配置的话路数，000，表示配置8路电话。详细见附表：时隙二进制代码对照表；话路配置数二进制代码对照表

未配置话路的时隙将用于V35或以太网数据的传输

注： 在话路配置开关全为OFF时，系统初始化为：8路电话，占用第1~8时隙,RS232未用，其余时隙用于以太网或V35数据的传输。

4.2 设备后面板说明:

RS232   7    5    3    1

10(100)BaseT

PWR               IN    OUT         V35              RS232   8    6    4    2

PWR-------------------48V DC 、 220V AC电源

IN/OUT----------------------------75Ω  G.703接口

V35-------------------------V.35/RS422/RS485接口

10（100）M BaseT-------------------------------网口

RS232----------------------------------------异步串口

1----------------------------------------电话/数据接口

2----------------------------------------电话/数据接口

3----------------------------------------电话/数据接口

4----------------------------------------电话/数据接口

5----------------------------------------电话/数据接口

6----------------------------------------电话/数据接口

7----------------------------------------电话/数据接口

8----------------------------------------电话/数据接口

五、典型应用及安装

5．1 典型应用

PBX

模拟电话机接口

普通电话机

2M 传输网

PCM8综合接入设备

PCM8 综合接入设备

路由器/以太网交换机

路由器/以太网交换机

RS232数据

RS232数据

5.2   安装步骤

1、 首先在局端把要延伸的电话用话机试打入或拨出，确保局端电话工作正常，然后接到PCM设备局端侧；

2、 正确连接E1或光纤；

3、 设置E1，一端设置为主时钟，另一端设置为从时钟。若设备都连接到交叉连接设备，

交叉连接设备设为主时钟，则PCM8都设为从时钟；

注：此设备必须成对使用，一端为主站（主时钟），另一端为从站（从时钟）；

4、 接通电源；

5、 见上一节，根据需要设置拨码开关。

六、用户接口接线定义

6．1 RJ45接口插针定义：

8----------1

1----------8

1---------8

(1) 双排RJ45插针定义                 (2) 单个RJ45插针定义

6.2  各种业务接口插针定义

1、电话口的a,b线用RJ45的第2,3脚

2、 RS232接口的接法:

| 信号名称 | RJ45 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| TXD | 2 | 输出 |
| RXD | 3 | 输入 |
| GND | 5 | 信号地 |

6.3、以太网口的接法

对以太网口,RJ45的1,2针为一组,3、6为一组。1，2 分别为发的TX+，TX-。3、6为RX+，RX-。在做网线时，他们各自应为一对绞合线。但收发可以不区分，因为本机对以太网口，交叉，直通网线自适应。

6.4、V35 接口

本机在配置V35口时，将随机配有DB25~M34转换电缆。转换关系如下：

| DB25插针 | M34插针 | 功能描述 | 输出输入 I/O |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | A | PGND | 屏蔽地 |
| 2 | P | TDA | I |
| 3 | R | RDA | O |
| 4 | C | RTS | I |
| 5 | D | CTS | O |
| 6 | E | DSR | O |
| 7 | B | GND | 信号地 |
| 8 | F | DCD | O |
| 9 | X | RCB | O |
| 11 | W | XTCB | I |
| 12 | AA | TCB | O |
| 14 | S | TDB | I |
| 15 | Y | TCA | O |
| 16 | T | RDB | O |
| 17 | V | RCA | O |
| 20 | H | DTR | I |
| 24 | U | XTCA | I |
| 其余 | 不接 |  |  |

附：

时隙二进制代码对照表：

| 时隙 | 开关1，2，3，4，5位 | 时隙 | 开关12345 | 时隙 | 开关12345 | 时隙 | 开关12345 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | （左）00001（右） | 9 | 01001 | 17 | 10001 | 25 | 11001 |
| 2 | 00010 | 10 | 01010 | 18 | 10010 | 26 | 11010 |
| 3 | 00011 | 11 | 01011 | 19 | 10011 | 27 | 11011 |
| 4 | 00100 | 12 | 01100 | 20 | 10100 | 28 | 11100 |
| 5 | 00101 | 13 | 01101 | 21 | 10101 | 29 | 11101 |
| 6 | 00110 | 14 | 01110 | 22 | 10110 | 30 | 11110 |
| 7 | 00111 | 15 | 01111 | 23 | 10111 | 31 | 11111 |
| 8 | 01000 | 16 | 10000 | 24 | 11000 |  |  |

话路配置数二进制代码对照表：

| 话路数 | 开关6，7，8位 |
| --- | --- |
| 1 | （左）001（右） |
| 2 | 010 |
| 3 | 011 |
| 4 | 100 |
| 5 | 101 |
| 6 | 110 |
| 7 | 111 |
| 8 | 000 |